附件七：

杭州市园林绿化工程安全文明施工标准化工地考核

实施细则（试行版）

为贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产管理方针，加强杭州市园林绿化工程安全生产文明施工管理，确保人民群众和施工作业人员生命和财产安全，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建筑施工安全检查标准》、《杭州市建设工程施工安全管理条例》等有关法律、法规，结合本市园林绿化建设工程实际，制定本细则。

第一部分  安全管理

第一章  一般规定

1.1.1从业资质

施工企业须在其经营范围内取得与绿化以外的园林工程有关相关专业（建筑、市政、古建、古建修缮、灯光照明等）相应等级的资质证书，方可在其资质等级许可的范围内承揽工程，严禁越级和超越许可范围承揽工程。

施工承包单位可将劳务作业依法分包给具有相应资质的劳务分包单位。

1.1.2施工现场应建立健全安全台账记录制度，真实、及时、全面地反映施工现场的安全文明施工情况。

第二章 安全生产责任制

1.2.1责任制的建立、检查和考核

（1）工程开工前须制订安全管理总体目标，项目实施现场安全文明管理应严格按照安全生产总体目标进行，包括伤亡事故控制目标、安全达标目标和文明施工实现目标，以及采取的安全、文明技术措施。

（2）安全生产责任制应当明确各个部门、各类人员的安全生产分工及其责任，规定检查考核办法。检查和考核按规定期限进行，检查情况和考核结果应有书面记录。

（3）施工企业与项目部之间、项目部与各班组之间必须就工程安全生产管理目标签订《安全生产目标责任书》。责任书应明确相应的安全生产考核指标，有针对性的安全保证措施、双方责任及处罚办法。

（4）分包单位应当服从总包单位的安全生产管理，总包单位和分包单位必须签订安全生产责任书，服从总包管理要求，落实安全生产管理制度，总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任；分包单位拒绝服从总包单位管理，导致安全生产事故的，由分包单位承担主要责任。

1.2.2 目标管理

（1）工程开工前须制订安全管理总体目标，项目实施应严格按照安全生产总体目标进行施工现场管理，包括伤亡事故控制目标、安全达标目标和文明施工实现目标，以及采取的安全、文明技术措施。

（2）对制订的安全管理总体目标，根据安全生产责任制的要求，按专业管理以任务书形式将目标分解落实到人。

（3）对分解的责任目标和责任人的执行情况必须制定相应的考核制度，定期进行考核，每月至少进行一次考核，对失职人员要有惩罚处理制度，并对酿成安全事故的相关责任人依法作出处理。

1.2.3 安全技术操作规程

（1）施工企业应当为施工现场配备与施工作业内容相关的安全生产法律、法规和规定，以及安全技术标准、规范和规程。

（2）施工企业应当根据有关规定和单位实际，制定各工种安全技术操作规程，并在醒目位置悬挂或张贴。

（３）严格实行安全技术交底制度和档案台帐管理。

第三章 安全施工组织设计

1.3.1 编制范围与程序

（1）施工企业在编制安全文明施工组织设计时，应当充分了解施工现场相关的地下管线、架空电线等资料，以及现场施工对毗邻的建筑物、构筑物和特殊作业环境可能造成的损害等情况。

（2）安全文明施工组织设计的编制应与施工现场实际施工进度、状况一致，现场施工进度状况与组织设计不一致时，应及时进行调整补充，调整补充后的安全技术方案应确保安全，并经专业监理工程师审查签字确认后，及时补充纳入到安全文明施工组织设计中后方可实施。

（3）应当根据工程项目特点和施工现场实际，制订相应的安全技术措施、文明施工措施和施工现场临时用电等专项方案。

（４）对专业性强、危险性大的分部分项工程如：特殊地基、大型土方造型工程、乔木登高修剪及支撑加固、临水施工作业、水体围堰工程、模板工程、吊装工程、边坡绿化、屋顶绿化、通车道路绿化工程、危险化学药品管理、高度3.6M以上脚手架工程等必须编制安全专项施工方案。

（5）安全文明施工组织设计及安全技术措施和安全专项施工方案必须由施工现场专业技术人员编制，企业相关部门会签，经施工企业技术负责人审批签字盖章后，报监理单位总监理工程师审查并签字盖章。施工现场应严格按照审查后的方案组织实施现场作业和管理。

1.3.2 编制内容及要求

（1）安全技术措施和安全专项施工方案应针对工程特点、施工工序、施工工艺、作业条件及队伍素质等，按分部分项施工危险源制订具体的防护技术措施和安全注意事项，并对各种防护措施的用料计划一并纳入安全文明施工组织设计，具有科学性、可行性、针对性和全面性。

（2）安全专项施工方案应包括安全技术措施（专家论证审查报告外）、按规定提供的监控措施、应急预案及紧急救护及事故处理与现场维护组织主要人员名单等内容。

（3）安全技术措施和安全专项施工方案由项目部组织实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。

（4）施工企业应建立安全生产检查、纠偏整改、验收制度，对重点环节和重点部位进行重点监控，严禁随意更改经过审查的安全专项施工方案。

1.3.3 危险源的监控与公示

（1）施工企业应对施工现场存在的危险源进行识别、评估，确认一般危险源和重大危险源，并根据具体情况制定应急预案，并组织演练。

（2）施工企业必须在施工前，针对存在重大危险源的分部分项工程编制安全专项施工方案，建立危险源安全管理档案和台帐。

（3）施工企业应当在施工现场建立危险源公告制度，公告施工中不同阶段、不同时段的重大危险源。在施工现场醒目位置挂设“危险源”公示牌，内容应当注明施工企业、危险源、施工企业、防护措施和责任人。

1.3.4安全技术交底

（1）施工企业应当建立健全安全技术交底制度。安全技术交底必须与下达施工任务同时进行。

（2）施工作业前，项目部、班组应当严格实行安全技术交底制度，交底内容应形成书面资料，并由所有被交底人履行签字手续后，由专职安全生产管理人员审查备案归档。

（3）安全技术交底的具体内容包括：工程项目的作业特点和危险源，针对危险源的预防技术措施、应注意的安全事项、相应的安全操作规程和标准、发生事故后应及时采取的避难和急救措施。安全技术交底必须具体、明确，要有针对性、指导性、可行性。

（4）各工种、各分部（分项）工程的安全技术交底，固定作业场所的工种可定期交底，非固定的作业场所的工种可按每一分部（分项）工程进行交底。新进场班组必须先进行安全技术交底再上岗。

第四章 安全文明施工检查

1.4.1施工企业和项目部应当建立各种安全文明检查制度，明确检查方式、时间、内容、整改、处置和复查等内容，施工企业对项目部至少一个月检查一次。

1.4.2安全文明检查的主要内容包括：施工现场的安全管理、文明施工及安全设施和设备等是否符合法律法规、标准规范及相关制度的规定，是否符合安全技术措施和安全专项施工方案的要求。凡不符合规定要求的或存在事故隐患的，相关检查人员要以书面形式通知检查情况和处理情况，被查项目部应及时按整改要求定人、定时、定措施进行整改。

1.4.3安全文明检查的形式根据需要，可分为经常性、定期、专项、季节性、综合性的检查。

1.4.4在检查中发现的事故隐患，施工企业应当对被查项目部签发整改通知书。对凡是有即发性事故危险的隐患，应当责令停工整改。整改完成后，被查项目部要将整改回执及时反馈给企业有关部门，有关部门应当立即派员进行复查，经复查整改合格后销项。

1.4.5存在重大安全隐患的、或经多次检查拒不整改的企业和项目部，检查人员可以书面要求停工整改，并根据合同约定进行处罚。行政主管部门可以根据实际情况，对责任单位及人员进行行政处罚。

第五章 安全教育

1.5.1施工企业应当建立健全安全生产教育培训制度，制订安全生产教育培训计划，加强对作业人员安全生产的教育和安全生产技能的培训，并形成制度化、规范化的长效管理。

1.5.2安全生产教育培训的内容应针对专业分工进行编制，从业人员参加的教育培训的时间应不少于30小时。未经安全教育培训或者安全教育培训考核不合格的人员，不得上岗管理或作业。企业应当每年至少对专职安全生产管理人员进行一次安全生产教育培训。

1.5.3作业人员进入新的岗位和新的施工现场前，必须接受公司（企业）、工地（项目部）、班组三级安全生产教育培训，且公司培训学时不少于15、项目部培训学时不少于15、班组培训学时不少于20，经考试合格后才准予进入作业岗位。

第六章 特种工作持证上岗

1.6.1园林绿化施工特种作业人员是指在园林绿化工程施工活动中，从事可能对本人、他人及周围设施等生命财产安全造成重大危害作业的人员。

1.6.2. 园林施工特种作业人员包括电工、电焊工、气割工、架子工、机械操作工等。

1.6.3园林绿化施工特种作业人员必须通过相关部门考核，取得施工特种作业操作资格证书，方可上岗从事相应工作。

1.6.4取得园林施工特种作业操作资格证书的园林绿化施工特种作业人员，只能从事专业类的特种作业，并定期进行相关的资格复检审查。未经复检或复检不合格的人员，特种作业操作资格证书失效，并不得再从事相关作业。

1.6.5园林绿化施工企业对于首次取得资格证书的人员，应当在其正式上岗前安排不少于3个月的实习操作。

1.6.6园林绿化施工特种作业人员应当参加年度安全教育培训或者继续教育，每年不得少于24小时。

第七章 班前安全活动

1.7.1施工现场应建立班组班前安全活动制度。

1.7.2班组应开展班前“三上岗”（上岗交底、上岗检查、上岗教育）和班后下岗检查活动，每月应进行一次讲评考核。

1.7.3班组班前安全活动和班后检查、讲评活动等应有记录，并有考核措施。

第八章 安全生产事故报告处理

1.8.1事故分级

生产安全事故根据安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失一般可分为四个等级：特别重大事故、重大事故、较大事故和一般事故。

1.8.2事故报告

（1）施工企业应当建立工伤事故报告制度，重大事故发生后,施工企业应当积极组织抢救,保护事故现场, 并在1小时内向行政主管部门、事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告，并在二十四小时内写出事故的书面报告。事故报告应当及时、准确、完整，任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。

（2）事故的书面报告应当包括以下内容:

1）事故发生的时间、地点、单位。

2）事故的简要经过、伤亡人数、直接经济损失的初步估计。

3）事故发生原因的初步判断;。

4）事故发生后采取的措施及事故控制情况;。

5）事故报告单位。

（3）情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府主管部门和有关部门报告。

1.8.3事故调查处理

（1）事故发生单位应按照“四不放过”（事故原因调查不清不放过、事故责任不明不放过、事故责任者和群众从业人员未受到教育不放过、防范措施不落实不放过）的原则，认真进行调查处理，并按照相关规定做好事故善后工作，积极配合上级主管部门依法调查处理。

（2）工程生产安全事故的调查、对事故责任单位和责任人的处罚与处理按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）执行。

1.8.4 生产安全事故的应急救援

施工企业、项目部应当分别制订生产安全事故应急预案，建立应急救援组织或配备应急救援人员，配置必要的应急救援器材、设备，并定期组织演练。

1.8.5 事故档案

施工企业应当建立安全生产事故档案制度。项目部每月向公司上报安全生产情况。

第九章 安全标志

1.9.1项目部应绘制施工现场安全标志布置图，并有绘制人签名，经项目负责人审批。安全标志分为禁止、警告、指令、提示四类标志。

1.9.2安全标志应按图挂设，特别是主要施工部位、作业点和危险区域及主要通道口均应挂设明显的安全标志。

1.9.3安全标志必须符合国家标准《安全标志》、《安全标志使用导则》的规定。

1.9.4安全标志应有专人管理，作业条件变化或标志损坏时，应及时更换。各种安全标志设置后，未经项目负责人批准，不得擅自移动或拆除。

第十章 警示标识

1.10.1 对正在施工或基本完工及已完工未交付的项目内存在一定安全隐患的位置，需设立安全警示标识。

1.10.2 需设置的部位有：机械操作区域、假山堆叠区域、园林建筑施工区域、乔木支撑（如铁丝等）、水深大于0.5m的水体边、高差大于1m的驳坎及临边、铺装路面的的窨井、废弃的洞及井口、化学剂农药使用后等等。

第十一章 安全管理资料

1.11.1施工企业和项目部应当严格按照相关要求，建立相应的安全管理资料台账。

1.11.2必须使用市协会或省学会统一颁布的施工现场安全技术台账。

1.11.3施工现场安全技术台账应当做到填写及时、情况真实、内容完整、数据准确、装订规范。

第二部分 文明施工

第一章 一般规定

2.1.1施工现场必须具备一定办公区域、应具备一定的生活区域。施工现场的施工区域应与办公、生活区划分清晰，且搭设和管理符合相关要求，基本配备符合使用需求。

2.1.2施工现场临时用房应选址合理，施工区现场设施应满足消防、防洪防涝、环境保护、施工管理、信息管理等方面要求。

2.1.3施工中应采取防治大气、水土、噪声、光污染和改善环境卫生的有效措施。

2.1.4施工企业应根据法律法规的规定，制订施工现场的公共突发事件应急预案。

第二章 施工现场围挡

2.2.1现场围挡在市区一般不低于2.5m，其他地方一般不低于2m，围挡材料不得采用彩条布、竹笆等，且严禁采用粘土实心砖。围档应做到坚固、平稳、整洁、美观。采用砖块和空心砖作围挡材料的要求压顶，内外粉刷外墙做涂料。市区以内项目的工地围挡设置亮灯警示设施。

2.2.2工期适用要求

工期在半年以上的工程，应采用连续、封闭的钢结构装配式围挡。

工期在15日以上及半年以下的工程，可采用PVC围挡。

工期在15日以下的工程，可采用标准密扣式钢围栏（铁马）或水马围挡。

2.2.3 材质适用要求

设置钢结构围挡的可采用镀锌钢板，外包仿真草。

2.2.4功能集成要求

施工区围挡应设置自动喷淋系统。

第三章 封闭管理

2.3.1生活区、办公区出入口应设置大门，大门采用硬质材料制作，门卫值班室设在大门一侧。生活区主干道地面必须用一定厚度的混凝土硬化。

2.3.2值班室内应挂设门卫制度牌，设专职保卫人员管理，严格执行外来人员进场登记制度，所有人员进入施工现场必须佩带安全帽和相应的工作卡或来访卡。

2.3.3施工现场出入口醒目位置应设置五牌二图，工地现场悬挂安全文明施工等宣传标语。

第四章 施工场地

2.4.1 施工现场道路畅通、平坦、整洁，无散落物。

2.4.2施工现场应有良好的排水设施，严禁泥浆、污水、废水外流或堵塞下水道和排入河道。施工现场应设置排水沟及沉淀池，施工污水经沉淀后方可排入市政污水管网或河流。施工现场污水排放应达到国家标准的要求。

2.4.3风景区及山地绿化工程项目中的施工现场、现场木作加工场附近应设置集中吸烟区域和相应的警示牌，并配备相应的消防设施，集中吸烟区域外严禁随意吸烟。

2.4.4对易产生扬尘的材料堆放应采取覆盖措施；对粉末状材料应封闭存放；场区内可能引起扬尘的材料及建筑垃圾搬运应有降尘措施，运送土方、垃圾、设备及建筑材料等，必须采取措施封闭严密，保证车辆清洁。

2.4.5 施工现场存放的油料化学溶剂农药等物品应设有专门的库房，地面应防渗漏处理。废弃的油料和化学溶剂应集中处理，不得随意倾倒或焚烧。

2.4.6农药、化肥应有专用库房存放，农药的出入库及使用必须有详细的登记制度，进出库的账面清楚完整。

2.4.7 市区内及附近无公共厕所施工现场的场所应设置厕所，并有相应明显的标示。

2.4.8施工场地道路出入口、管道、窨井、河道边等施工处均应设置围挡或防护栏杆及安全警示标志。围护栏杆设置应牢固。

第五章 材料堆放

2.5.1 施工材料必须按施工现场总平面布置图堆放，堆放合理、稳固、整齐。

2.5.2施工用材料、构配件及其他料具等必须做到安全、整齐分类堆放、悬挂标牌、标明名称、品种、规格。

2.5.3施工现场应建立材料收发管理制度，仓库、工具间材料堆放整齐，易燃易爆物品分类堆放，农药、化肥专业库房存放，专人负责，材料进出应建立相关台帐。

2.5.4施工现场应建立清扫制度，责任落实到人，做到工完料尽、场地清，工地车辆进出口应设置冲洗设施。苗木包装物及修剪枝叶及时清运。施工机具和设备应按要求保存或及时清理出场。

2.5.5施工现场工具、构件及材料的堆放，应按照总平面布置图放置，材料堆放区应使用高度1.2m的工具式护栏（格栅式或网片式）进行隔离分区。

2.5.6各种材料、构件堆放应按照类别和分规格堆放，并设置明显标志。

2.5.7钢材及钢筋半成品堆放高度不得大于1.2m。模板、木方等堆放高度不得大于1.5m。砌体材料堆放高度不得大于1.8m。

2.5.8材料堆放需稳固可靠，不得依靠施工围挡、临建板房；不得堆放在基坑周边临空处、基坑支撑梁上等有安全隐患的位置。

2.5.9堆场地面硬化、平整，有排水措施；设告示牌及警示标识。

第六章 现场防火

2.6.1施工现场必须有消防平面布置图，必须建立健全消防防火责任制和管理制度，并成立领导小组，配备足够、合适的消防器材及消防人员。

2.6.2 现场动火必须有审批手续和动火监护人员。

2.6.3施工现场或其附近应设置稳定、可靠的水源，并应能满足施工现场临时消防用水的需要。

（1）临时消防用水量应为临时室外消防用水量与临时室内消防用水量之和。

（2）临时室外消防用水量应按临时用房和在建工程的临时室外消防用水量的较大者确定，施工现场火灾次数可按同时发生1次确定。

（3）临时用房建筑面积之和大于1000㎡或在建工程单体体积大于10000m³时，应设置临时室外消防给水系统。当施工现场处于市政消防栓150m保护范围内，且市政消防栓的数量满足室外消防用水要求时，可不设置临时室外消防给水系统。在建工程及临时用房的下列场所应配置消防器材：易燃易爆危险品存放及使用场所、动火作业场所、可燃材料存放、加工及使用场所、厨房操作间、锅炉房、发电机房、变配电房、设备用房、办公用房、宿舍等临时用房。

2.6.4灭火器的配置数量应按现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB50140的有关规定经计算确定，且每个场所的灭火器数量不应少于2具。

2.6.5工程项目需因地制宜，在施工现场设置消防集中柜、微型消防室、独立吸烟室。

2.6.6工程项目需根据现场实际，编制临时消防设施和消防警示标识布置图，明确消防器材、设施及消防重点区域，并做到定期更新、修改。

2.6.7生活区、仓库、配电室、木工作业区等易燃易爆场所应设置相应的消防器材，并有专人负责定期检查，确保完好有效。

2.6.8办公区、生活区主要入口处，应设置消防柜配备专用消防器材，并由专人负责。

第七章 综合治理

2.7.1施工现场建立治安保卫责任制并落实到人，采取措施严防盗窃、斗殴、赌博等事件发生。

2.7.2施工现场有条件的可设置学习和娱乐场所，配备电视机、书报、杂志等文体活动设施、用品，丰富职工业余生活，注重精神文明建设。

第八章 施工现场标牌

2.8.1施工现场必须设有“五牌二图”，即工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫（防火责任）牌、安全生产牌、文明施工牌、施工现场平面图、消防平面布置图和管理人员结构图。标牌规格统一、位置合理、字迹端正、线条清晰、表示明确。

2.8.2施工现场应合理悬挂安全生产宣传和警示牌，标牌悬挂牢固可靠，特别是主要施工部位、作业点和危险区域以及主要通道口都必须有针对性地悬挂醒目的安全警示牌。

第九章 办公、生活设施

2.9.1 施工现场应利用场地自然条件，合理布置生产、生活及办公临时设施，按相关文件要求经验收合格方可投入使用。

2.9.2 施工现场临时设施所用的材料应符合环保、消防要求。临时设施宜采用节能材料，墙体、屋面应使用隔热性能好的阻燃材料。办公、生活临时设施禁止使用明令淘汰产品，应优先选用节能产品。临时用房区域及周边生活区域场地应硬化、绿化。

2.9.3施工现场宿舍应具备良好的通风条件，必须设置可开启式窗户，统一安装电源插座、空调。

2.9.4宿舍内应保证必要的生活空间，室内净高不得小于2.45m，通道宽度不得小于1.2m，每间宿舍居住人员不得超过8人，人均使用面积不宜小于4 m2。宿舍内的床铺不得超过2层，严禁使用通铺。宿舍内宜设置统一床铺，生活用品整齐摆放，禁止摆放作业工具。

2.9.5 宿舍应设寝室长并建立卫生管理制度，寝室长和宿舍人员名单一起上墙。

2.9.6宿舍外应设置垃圾桶，宿舍内（包括值班室）严禁使用煤气灶、煤气炉、电饭煲、热得快、电炒锅、电炉等器具。

2.9.7生活区内应提供为作业人员晾晒衣服的场地，并应有遮雨设施。

2.9.8办公区内布置应合理，文件资料宜归类存放，配备必要办公设施并应保持室内清洁卫生。

2.9.9食堂应设置在远离厕所、垃圾站、有毒有害场所等污染源的地方，有良好的通风和洁卫措施，保持卫生整洁。食堂应持有饮食卫生许可证，炊事员应持健康证上岗，穿戴工作服、工作帽，确保从业人员卫生从业。食堂内应功能分隔，特别是灶前灶后、仓储间、生熟食间应分开。应使用燃油、电热灶具，应配备必要的排风设施和冷藏设施。

2.9.10食堂内应设置独立的制作间、储藏间，门扇下方应设不低于0.2m的防鼠挡板。制作间灶台及其周边应贴瓷砖，高度不宜小于1.5m，地面应作硬化的防滑处理。粮食存放台距墙面和地面应大于0.2m。燃气罐应单独设置存放间，存放间应通风良好并严禁存放其他物品。

2.9.11食堂制作间的炊具宜存放在封闭的橱柜内，刀、盆、案板等炊具应按生熟食分开。食品应有遮盖，遮盖物品应有正反面标识。各种佐料和副食应存放在密闭器皿内，并有标识。食堂外应设置密闭式泔水桶，并及时清运。

2.9.12生活区应根据作业人员的数量设置固定水冲式厕所，实行专人管理，及时清扫，保持整洁，应有灭蚊蝇和防止蚊蝇孳生措施。

2.9.13厕所应保证结构稳定、牢固和防风雨。天棚、墙面刷白，高1.5m墙裙、便槽贴面砖，设置冲水水箱，地面用水泥砂浆或地砖，蹲位之间宜设置隔板，隔板高度不宜低于0.9m。厕所应设专人负责清扫、消毒，化粪池应及时清掏。

2.9.14生活区应设固定的男、女淋浴室，淋浴间内设置淋浴喷头并设置储衣柜或挂衣架，冬季应提供热水。

2.9.15生活区应设置满足作业人员使用需要的盥洗池，使用节水龙头，并有遮雨设施。

2.9.16生活区应设置开水炉、电热水器或饮用水保温桶；施工区应配备流动保温水桶，并设置其他生活设施，如自行车棚、电动车充电安全插座等。

第十章 职业健康与安全教育

工地用人单位应当为员工、作业人员配备必要的劳动保护用品，并督促作业人员在作业时正确使用，加强职业健康保护

2.10.1设置相应配套设施

（1）工地食堂按照规定办理食品经营许可证等证件，食堂人员持证上岗，强化工地食品安全卫生管理。

（2）建筑工地周边两公里范围内无医院、社康中心等医疗机构的，设置医务室。

2.10.2劳动防护用品

工地用人单位应当为员工、作业人员配备必要的劳动保护用品，并督促作业人员在作业时正确使用。用人单位应建立和健全劳动防护用品的采购、验收、保管、发放、使用、更换、报废等管理制度。劳动防护用品应符合国家标准或行业标准

（1）劳动防护用品按人体生理部位分类:

1)头部防护：安全帽。

2)面部防护：头戴式电焊面罩、防酸有机类面罩、防高温面罩。

3)眼睛防护：防尘眼镜，防飞溅眼镜，防紫外线眼镜。

4）呼吸道防护：防尘口罩，防毒口罩，防毒面具。

5）听力防护：防噪音耳塞，护耳罩。

6）手部防护：绝缘手套，耐酸碱手套，耐高温手套，防割手套等。

7)脚部防护：绝缘靴，耐酸碱靴，安全皮鞋，防砸皮鞋。

8)身躯防护：反光背心，工作服，耐酸围裙，防尘围裙，雨衣。

9)高空安全防护：高空悬挂安全带、电工安全带、安全绳。

2.10.3施工现场必须备有保健药箱和急救器材。

2.10.4施工现场的保健急救应有相应的机构和人员，一线作业人员应经常性的开展卫生防病宣传教育，并做好记录。

第十一章 环境保护

2.11.1 环保措施

（1）生活区需设置封闭式分类垃圾容器，生活垃圾应及时清运。施工垃圾集中堆放，及时清运。

（2）施工现场按相关要求应做好扬尘防治及施工现场弃土外运沿途道路无明显散落。

（3）拆除建筑物、构筑物时，应采用隔离、喷水等措施，并在规定限期内将废弃物清理完毕。水泥、土方和其他易飞扬的细颗粒建筑材料应密闭存放或采取覆盖等措施。场地内施工道路应进行硬化，出入口设置冲洗设备，保持车辆清洁。

（4）施工现场严禁焚烧各类废弃物。

（5）施工现场应按照现行国家标准《建筑施工场界噪声限值及其测量方法》制定降噪措施，现场噪音排放不得超过国家标准《建筑施工场界噪声限值》的规定。

（6）施工现场应使用低噪音、低振动的机具，采取隔音与隔振措施，避免或减少施工噪音和振动。

（7）施工现场的强噪声设备宜设置在远离居民区的一侧，并采取降低噪声措施。

（8）对因生产工艺要求或其他特殊需要，确需在夜间进行超过噪声标准施工的，施工前应向有关部门提出申请，经批准后方可进行夜间施工。

（9）运输材料车辆进出、入施工现场，严禁鸣笛，并派有专人指挥；装卸材料应做到轻拿轻放。

（10）施工现场应尽量避免或减少施工过程中的光污染。夜间室外照明灯加设灯罩，投光方向集中在施工范围。

（11）电焊作业采取遮挡措施，避免电焊弧光外泄。

2.11.2工地出入口、主要道路、材料加工区应采用混凝土、预制混凝土板或者钢板进行硬底化，并确保排水通畅、平整结实。施工单位应定期对路面进行冲洗，保持路面干净整洁。

(1)采用混凝土进行硬底化时，混凝土强度不低于C25，工地出入口、主要道路混凝土厚度不小于200mm；材料加工区混凝土厚度不小于100mm。

(2)采用预制混凝土板进行硬底化时，混凝土强度不低于C25，具体尺寸由各企业自行决定，预制混凝土板地基应具备足够的承载力。

（3）采用钢板进行硬底化时时，钢板之间要有连接，防止钢板偏移， 钢板路面宜设置防滑条，钢板路面地基应具备足够的承载力。

2.11.3车辆自动冲洗措施

(1)土石方施工阶段，工地车辆出入口应配备传统洗车槽、车辆自动冲洗设备和沉淀过滤设施。出工地车辆的车身、车轮、底盘冲洗干净后方可上路。洗车用水尽量使用基坑降水，以达到节约环保的目的。

（2）自动冲洗设备应设在工地大门内侧，长度不小于2500mm，宽度不小于3500mm；冲洗用水应能够循环使用。

（3）洗车池周边设置排水沟，排水沟应及时清理淤泥并与三级沉淀池相连，排水沟面板采用32以上螺纹钢或型钢格栅，确保能够承受车辆重压，并刷红色警示漆。

(4)现场配置专（兼）职保洁员，负责对出入车辆进行辅助冲洗， 确保出入车辆不污染市政道路。保持排水通畅，污水未经处理不得排入城市管网。

2.11.4扬尘控制：

（1）施工单位应综合采用自动喷雾、移动雾炮机、水车喷洒等措施抑制扬尘。

（2）围挡自动喷雾降尘装置采用围挡上沿布设PVC水管，喷雾喷头间距不大于6.3m/处，安装射程在3m范围内，围挡自动喷雾降尘装置沿围挡全覆盖设置。

（3）自动喷雾降尘装置应安排专人进行维护保养，确保正常使用。

(4)土石方机械开挖作业，机械剔凿作业，开挖的土石方、工程垃圾等易产生扬尘的废弃物的装卸作业，构筑物拆除作业，作业过程中应采用移动式雾炮机喷雾降尘。

(5)每1000㎡配置一台雾炮设施，工地四周设置雾炮设施施工作业应全面积雾炮压尘；市政道路、水务工程等线性工程每100m设置一台移动雾炮设施。

(6)非雨天时自动喷雾装置每天应喷雾不少于6次，每次喷雾时间不少于15min。

2.11.4裸土及易起尘物料采取措施

(1)裸露泥地应采用防尘网、碎石覆盖，或种植速生植物绿化，做到边施工、边覆盖、边绿化。

（2）水泥、石膏粉、腻子粉等易起尘物料应采用专用仓库、储藏罐等形式集中堆放并有覆盖措施。

2.11.5噪音控制措施

(1)工现场严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523－2011）和《城市区域环境振动标准》（GB10070-88）。

(2)精心筹划、科学组织，施工单位应合理安排施工工序。

(3)采用效率高的施工设备，提高功效，缩短作业时间。

(4)爆破作业在规定时间范围内进行，加强堵塞，采用水包+药包装药结构以及炮孔上方压水袋等措施，有效降低爆破噪音。

(5)严格执行中午或夜间施工噪声许可和信息公开制度。施工现场应安装噪声在线监测系统，并与环保部门相关管理平台联网。

(6)混凝土浇注振捣夜间施工时应使用低噪声环保振捣棒；噪音敏感区附近混凝土输送泵应设置隔声罩，加工棚应搭设在噪音敏感区远端。

（7）居民区、学校、写字楼等噪声敏感建筑集中区域内严禁高噪音机械在中午12：00-14：00、晚上23:00—7:00作业，确需连续施工作业的，经批准取得《施工噪声许可证》后方可施工。

（8）施工期间，做好对周边居民的告知工作和沟通工作。

(9）不同施工阶段作业噪声限值详见下表。

不同施工阶段作业噪声限值一览表

| 施工阶段 | 主要噪声源 | 噪声限值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 土石方 | 推土机、挖掘机、装载机等 | 75 | 55 |
| 打 桩 | 各种打桩机等 | 85 | 禁止施工 |
| 结 构 | 混凝土搅拌机、振捣棒、电锯等 | 70 | 55 |
| 装 修 | 吊车、升降机等 | 65 | 55 |

注：表中所列噪声值是指与敏感区域相应的建筑施工场地边界线处的限值；有几个施工阶段同时进行，以高噪声阶段的限值为准。

2.11.6污废水处理措施

(1)施工工地污水采用污水沉淀池进行处理，经过絮凝、沉淀等工序达到规定排放标准后才可排放。

(2)污水排放前，到施工所在地有关部门办理《排污许可证》， 严禁私自排放。

(3)施工现场食堂要设置隔油池，厕所宜设置成品化粪池，生活污水应经过处理之后才可排入市政污水井。

(4)污水沉淀池尺寸大小根据现场场地情况合理设置，沉淀池周边设置安全防护栏。

（5）三级沉淀池沉淀下来的泥浆宜设置脱泥设备进行处理

第十二章 卫生与防疫

2.12.1施工现场应设专职或兼职保洁员，负责卫生清扫和保洁。

2.12.2办公区和生活区应采取灭鼠、蚊、蝇、蟑螂等措施，并定期投放和喷洒药物。

2.12.3食堂必须有卫生许可证，炊事人员必须持健康证上岗。

2.12.4炊事人员上岗应穿戴洁净的工作服、工作帽和口罩，并应保持个人卫生。不得穿工作服出食堂，非炊事人员不得随意进入制作间。

2.12.5食堂的炊具、餐具和公用饮水器具必须清洗消毒。

2.12.6施工现场应加强食品、原料的进货管理，食堂严禁出售变质食品。

2.12.7施工现场作业人员发生法定传染病、食物中毒或急性职业中毒时，必须在2小时内向施工现场所在地建设行政主管部门和有关部门报告，并积极配合调查处理。

2.12.8现场施工人员发现患有法定传染病时，应及时上报并进行隔离，并由卫生防疫部门进行处置。

第三部分安全施工技术

第一章 园林建筑脚手架

3.1.1 一般规定

（1）根据工程实际高度在3.6M以上的外架应编制脚手架专项施工方案，专项施工方案应具有针对性、可行性、指导性。安全技术措施必须经企业技术负责人、总监理工程师审批签字盖章后方可实施，超过一定规模的危险性较大的分部分项工程应组织专家论证（高度50m以上）。其主要内容包括：基础处理、搭设要求、杆件间距、连墙件拉结点设置、设计计算书、施工详图及安全措施大样图等。

（2）钢管脚手架应选用外径48mm、壁厚3.5mm的A3钢管，钢管上严禁打孔，扣件、钢管应有产品质量合格证、质量检验报告和进场检测报告。

（3）扣件使用前应进行质量检查，有裂缝、变形的严禁使用，出现滑丝的螺栓必须更换。

（4）脚手架外侧防护必须使用合格的密目式安全网封闭。

（5）脚手架中的钢管必须要除锈、保养、统一颜色且要求颜色美观大方。

（6）严禁使用木、钢、竹混搭脚手架。

（7）脚手架搭设前应对架子工进行有针对性的安全技术交底。

（8）脚手架搭设后由企业安全管理部门组织验收，使用前按有关规定组织分验收合格后，张挂脚手架验收合格牌方可使用。

3.1.2 落地式钢管扣件脚手架

3.1.2.1立杆基础

（1）脚手架基础平整夯实，混凝土硬化，外侧应设置不小于200mm*200mm的排水沟，落地立杆垂直放在金属底座或有足够强度的木板、石板或混凝土预制块上。

（2）落地式脚手架必须设置纵、横向扫地杆，并采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm的立杆上，横向扫地杆宜用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。

3.1.3 立杆、水平杆、安全网设置

3.1.3.1立杆要求

（1）脚手架底步高度不大于2m，其余不大于1.8m，立杆纵距不大于1.8m，横距不大于1.5m。

（2）立杆接长除顶层顶步可采用搭接外，其余各层各步接头必须采用对接扣件连接。杆件采用搭接的，其搭接长度不应小于1m，搭接旋转扣件不小于3个，端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100mm。

（3）立杆顶端宜高出檐口上皮1.5m。

（4）双立杆中的副立杆的高度不应低于3步，钢管长度不应小于6m。

3.1.3.2纵向水平杆（大横杆）应用直角扣件固定在立杆内侧，其长度不宜小于3跨。接长宜采用搭接，其搭接长度不应小于1m且不小于3个扣件。

3.1.3.3横向水平杆（小横杆）应设置在立杆与纵向水平杆交点处的大横杆的下方，两端固定在立杆上，端头伸出立杆净长度不小于100mm,外露长度应尽量保持一致，确保安全受力。

3.1.3.4安全网应固定在外立杆的里侧，不宜将网围在各杆件的外侧。安全网应使用不小于18#铅丝洞洞满扎，张挂严密。

3.1.4 剪刀撑

（1）脚手架的剪刀撑应从底部边角从下到上连续设置。

（2）每道剪刀撑宽度不应小于4跨，且不应小于6m，斜杆与地面的倾斜角宜在45°~60°之间。

（3）剪刀撑杆件的接长应采用搭接，搭接长度不小于1m，且不小于3个扣件紧固。

（4）剪刀撑杆斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上，旋转扣件中心线至主节点距离不宜大于150mm。

3.1.5 脚手架、防护栏杆及架体内封闭

（1）脚手架上脚手片宜层层满铺、铺稳，宜离开墙面120~150mm.。

（2）铺设脚手片时主筋应垂直于纵向水平杆（大横杠）方向，宜采用对接平铺，四角须用不细于18#铅丝双股并联绑扎，要求绑扎牢固，交接处平整，无探头板。

（3）脚手架外侧自第二步起底部设180mm挡脚板，在高0.6M与1.2M处各设防护栏杆一道。

（4）脚手架的内立杆距墙体净距一般不大于200 mm，如大于200mm的必须铺设平整牢固的站人片。

3.1.6 斜道

（1）人行兼做材料运输的斜道高度不大于6M时宜采用“一”字型，高度大于6M时宜采用“之”字型。

（2）运材料斜道宽度不宜小于1.5M，坡度宜采用1：6，人行道宽度不宜小于1M，坡度宜采用1：3 。

（3）拐弯处应设置平台，其宽度不应小于斜道的宽度，斜道两侧及平台外围均应设置1.2M和0.6M高的双道防护栏杆及180 mm挡脚板。防护栏杆和挡脚板表面刷红白警示色。

（4）斜道应附着外脚手架或建筑物设置，其各立面应设置剪刀撑。

（5）斜道的基础与外脚手架基础一致，斜道的连接件按照开口型脚手架要求设置。

（6）斜道的脚手架采用不小于40 mm厚的木板，每间隔0.3M设50 mm宽10 mm厚的防滑条。

第二章 模板工程

3.2.1 一般规定

（1）模板工程施工前应进行专项设计,编制专项施工方案,并经审批后方可实施。

（2）模板及其支架应根据工程结构形式、荷载大小、地基土类别、施工设施和材料供应等条件进行设计，模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性，能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力以及施工荷载。

（3）高度超过8m或跨度超过18m；施工总荷载大于10kN/m²或集中线荷载大于15kN/m的模板支架，应组织专家论证，必要时编制应急预案。

（4）模板及其支撑架所用材料必须有产品合格证和法定检测单位的检测报告，生产厂家必须具有技术质量监督部门颁发的生产许可证。

（5）模板及其支架拆除的顺序及安全措施应按施工技术方案执行。

（6）模板支架搭设和拆除人员必须是经过有关部门考核合格的专业架子工。上岗人员应定期体检合格。

3.2.2 模板安装与拆除

3.2.2.1 模板安装

（1）其支架在安装过程中，必须设置防倾覆的临时固定设施。竖向支架结构的立面或平面均应安装牢固，并能抵抗振动或偶然撞击。竖向支架的立柱，应在两个互相垂直的方向加以固定。

（2）模板支架安装必须满足以下要求：

1）模板支架的地基与基础处理措施应满足设计计算要求，并应清除搭设场地杂物，确保排水畅通。当模板支架设在楼板、挑台等结构上部时，应对该结构承载力进行验算。

2）立杆下宜设置底座或垫板，并应准确地放置在定位线上。

3）所有安装工况均应处于集合稳定状态，否则应采取临时固定或加固措施。

4）模板支架搭设及使用过程中，旁边基础开挖可能对其产生影响时，必须采取加固措施。

5）模板支架不得与脚手架、操作架等混搭。严禁在模板支撑架上固定、架设混凝土泵、泵管及起重设备等。

3.2.3.2 模板拆除

（1）模板拆除应按照施工组织设计或施工方案的规定进行，拆除前应对操作人员进行安全技术交底。

（2）非承重模板应在混凝土强度达到1.2Mpa以上，并能保证混凝土表面及棱角不受损伤时方可拆除。

（3）底模及支架拆除应满足上层荷载及混凝土强度的要求。混凝土强度应符合设计要求。

（4）拆除作业必须由上而下逐步进行，严禁上下同时进行。分段拆除的高差不应大于两步。

（5）拆除时应设置临时警戒线并派专人监护；拆除材料的垂直运输必须采用机械，严禁抛掷及人工上下传递。

第三章  施工用电要求

3.3.1总配电房：用电量大的项目需设置总配电房，总配电房要求8平方米以上，总配箱下设电缆沟，设对流空气窗，钉上钢丝网片。外开的双开门应可锁。总配电房高度不少于2.4米，内外粉刷，还应设灭火用的沙坑、灭火器等。

3.3.2临时用电设备在5台以上或设备容量在50KW以上的应编制临时用电施工组织设计，且经技术负责人审批签字。

3.3.3现场接线和修理电器线路必须由持特种作业人员操作证书的电工实施。

3.3.4在建工程（含脚手架具、及汽车吊）与外电线路，必须要有足够的安全距离，符合《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）的要求。如达不到要求，必须采取绝缘隔离防护措施，并悬挂醒目警告标志。

3.3.5配电线路可根据现场情况，选择符合规范要求的架空线路或电缆沟槽敷设，导线符合相序排列要求。

3.3.6施工现场用电必须采取TN-S接零保护系统。

（1）保护零线应有工作接地线，从总配电箱电源侧零线或总漏电保护器电源侧零线处引出。

（2）采用TN系统做保护接零时，工作零线（N线）必须通过总漏电保护器，保护零线（PE线）必须由电源进线零线重复接地或总漏电保护器电源侧零线处引出，形成局部TN-S接零保护系统。

（3）施工用电设备和配电箱、照明器具、电器装置的金属外壳及不带电的外露导电部分采用做保护接零的连接方式，并应采用铜鼻子连接。

（4）TN-S系统中的保护零线，除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外，还必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地。每一接地装置的接地线应采用2根及以上导体，在不同的点与接地体做电气连接。

(5)在施工现场专用变压器的供电的TN-S接零保护系统中， 电气设备的金属外壳应与保护零线连接。保护零线应由工作接地线、配电室（总配电箱）电源侧零线或总漏电保护器电源侧零线处引出。工作零线应通过漏电保护器。保护零线严禁通过熔断器、漏电保护 器、开关，严禁通过工作电流，且严禁断线。保护零线应采用绿/黄双色线，不得采用其他线色代替。保护零线除应在配电室或总配电箱处做重复接地外，还应在配电系统的中间处和末端处做重复接地。重复接地电阻值不应大于10Ω。

(6)每一接地装置的接地线应采用2根及以上导体，在不同点与接地体做电气连接。垂直接地体宜采用角钢、钢管或光面圆钢， 不得采用螺纹钢。

(7)做防雷接地机械上的电气设备，所连接的保护零线应同时做重复接地，同一台机械电气设备的重复接地与机械的防雷接地可共用同一接地体，但接地电阻应符合重复接电阻值的要求。防雷装置的冲击接地电阻值不得大于30Ω。

3.3.7配电系统按总配电（一级）    分配电（二级）    开关箱（三级或末级）设置，各级配电箱中均应安装漏电保护器。

（1）每台用电设备必须有各自专用的开关箱，并配备一机一闸一漏保，严禁用同一个开关箱直接控制2台及2台以上的用电设备（含插座）。

（2）配电箱的电器安装上必须分设N线端子板和PE线端子板，配电箱内连接导线分支接头不得采用镙栓压接，应采用焊接并做绝缘包扎，不得有外露带电部分。

（3）配电箱、开关箱以及电器正常不带电的金属底座、外壳等必须通过PE线端子板与PE线做电气连接，箱门金属体通过采用编织软铜线做电气连接。

（4）配电、开关箱的进、出线口应配置固定线卡，进出线应加绝缘护套并成束卡固定在箱体上，不得与箱体直接接触。

（5）分配箱与开关箱的距离不得超过30M，开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3M。

（6）配电箱、开关箱固定距离箱中心点与地面的垂直距离为1.4～1.6M。移动箱应装置在坚固、稳定的支架上，其中心点与地面的垂直距离宜为0.8～1.6M。

（7）照明配电箱宜单独设置，动力开关与照明开关箱必须分设。

(8)配电室应靠近电源，并设置在灰尘少、潮气少、振动小、无腐蚀介质、无易燃易爆物及道路畅通的地方。

(9)配电室应能自然通风，并应采取防止雨雪侵入和小动物进入的措施，宜在门口处设挡鼠板，高度500mm。

(10)配电柜侧面的维护通道宽度不小于1m，配电室顶棚与地面的距离不低于3m，配电装置的上端距顶棚不小于500mm。

(11)配电室的建筑物和构筑物的耐火等级不低于3级， 室内配置砂箱和可用于扑灭电气火灾的灭火器。

(12)配电室的照明分别设置正常照明和事故照明； 配电室的门向外开，并配锁。

(13)配电箱的电器安装板上应分设N线端子板和PE线端子板。N线端子板应与金属电器安装板绝缘；PE线端子板应与金属电器安装板做电气连接。进出线中的N线应通过N线端子板连接；PE线应通过PE线端子板连接。

(14)配电箱、开关箱应采用冷轧钢板制作，配电箱箱体钢板厚度不得小于为1.5mm、开关箱箱体钢板厚度不得小于为1.2mm，箱体表面应做防腐处理。

(15)总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA，额定漏电动作时间应大于0.1s，额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA.s。开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA，额定漏电动作时间不应大于0.1s。

(16)使用于潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品，其额定漏电动作电流不应大于15mA，额定漏电动作时间不应大于0.1s。

(17)配电箱、开关箱的电源进线端严禁采用插头和插座做活动连接。每台用电设备应有各自的专用开关箱。配电箱、开关箱定期维修、检查时， 应将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电，悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌，严禁带电作业。

(18)配电箱、开关箱应有名称、责任人及电话、编号、系统接线图，箱门应配锁；配电箱应有分路标记。

(19)固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为1.4~1.6m;移动式配电箱、开关箱应装设在坚固、稳定的支架上。其中心点与地面的垂直距离宜为0.8~1.6m

3.3.8 施工现场配电线路应采用电缆线，电缆中应包含全部工作芯线和用作保护零线的芯线。

（1）电缆线路应采用埋地或架空敷设，严禁沿地面明设，埋地电缆路径应设方位标志;电缆直接埋地敷设的深度不应小700mm,并应在电缆紧邻上下左右侧均匀敷设不小于50mm厚的细沙，然后覆盖砖或砼板等硬质保护层。

（2）架空电缆应沿电杆、支架、钢索或墙壁敷设，并采用绝缘子固定，绑扎线应采用绝缘线，固定点间距应保证电缆能承受自重所带来的荷载，沿墙壁敷设时最大弧垂距地不得小于2m。

(3)施工现场最大弧垂距地不得小于4m、机动车道最大弧垂距地不得小于6m；埋地电缆穿越建筑物、道路、易受到机械损伤、介质腐蚀场所及引出地面2m高到地下200mm 处,应加设防护套管,防护套管内径不应小于电缆外径的1.5 倍。

3.3.9配电箱要有防漏措施，门锁齐全，系统图，有色标，统一编号，责任人，联系方式，其开关按用途编号标记。防雷接地及设备的接零保护，接地电阻值应有测试记录。

3.3.10手持照明灯具、危险和潮湿场所以及金属容器内的照明，均应采用安全电压，照明灯具的金属外壳应作接零保护，照明专用回路设漏电保护。

3.3.11架空线离地面应有足够的高度，室外灯具距地面不少于3m，室内灯具距地面不少于2.4 m。

3.3.12 发电机操作安全

（1）以内燃机为动力的发电机，其内燃机部分应严格按照内燃机操作安全交底操作。

（2）新装、大修或停用10d以上的发电机，使用前应测量定子和励磁回路的绝缘电阻以及吸收比，定子的绝缘电阻不得低于上次所测值的30％，励磁回路的绝缘电阻不得低于0 5MΩ，吸收比不得小于l 3，并应做好测量记录。

（3）作业前检查内燃机与发电机传动部分，应连接可靠，输出线路的导线绝缘良好，各仪表齐全、有效。

（4）启动前应先将励磁变阻器的电阻值放在最大位置上，然后切断供电输出主开关，接合中性点接地开关。有离合器的机组，应先启动内燃机空载运转，待正常后再接合发电机。

（5）启动后检查发电机在升速中应无异响，滑环及整流子上电刷接触良好，无跳动及冒火花现象。待运转稳定，频率、电压达到额定值后，方可向外供电。载荷应逐步增大，三相负荷应保持平衡。

（6）发电机开始运转后，即应认为全部电气设备均已带电。

（7）发电机电压太低，将对负荷(如电动设备)的运行产生不良影响，对发动机本身运行也不利，还会影响并网运行的稳定性；电压太高，除影响用电设备的安全运行外，还会影响发电机的使用寿命。因此，发电机连续运行的最高和最低允许电压值不得超过额定值的±10％。其正常运行的电压变动范围应在额定值的±5％以内，超出这个规定值时应进行调整。功率因素为额定值时，发电机额定容量应不变。

（8）当发电机组在高频率运行时，容易损坏部件，甚至发生事故，当发电机在过低频率运转时，不但对用电设备的安全和效率产生不良影响，而且能使发电机转速降低，定子和转子线圈温度升高。所以发电机在额定频率值运行时，其变动范围不得超过±0.5Hz。

（9）发电机功率因数不得超过迟相(滞后)0.95。有自动励磁调节装置的，可在功率因数为1的条件下运行，必要时可允许短时间在迟相0.95～l的范围内运行。

（10）发电机运行中应经常检查并确认各仪表指示及各运转部分正常，并应随时调整发电机的载荷。定子、转子电流不得超过允许值。

（11）停机前应先切断各供电分路主开关，逐步减少载荷，然后切断发电机供电主开关，将励磁变阻器复回到电阻最大值位置，使电压降至最低值，再切断励磁开关和中性点接地开关，最后停止内燃机运转。

第四章  园林绿化吊装安全技术

3.4.1安全技术的一般规定

（1）吊装前应编制施工组织设计或制订专项施工方案，明确起重吊装安全技术要点和保证安全的技术措施。

（2）参加吊装的人员应经体格检查合格。在开始吊装前应进行安全技术教育和安全技术交底。

（3）吊装工作开始前，应对起重运输和吊装设备以及所用索具、卡环、夹具、卡具、锚碇等的规格、技术性能进行细致检查或试验，发现有损坏或松动现象，应立即调换或修好。起重设备应进行试运转，发现转动不灵活、有磨损的应及时修理；重要物件吊装前应进行试吊，经检查各部位正常后方可进行正式吊装。

3.4.2防止高空坠落

（1）吊装人员应戴安全帽；高空作业人员应佩安全带，穿防滑鞋，带工具袋。

（2）吊装工作区应有明显标志，并设专人警戒，与吊装无关人员严禁人内。起重机工作时，起重臂杆旋转半径范围内，严禁站人或通过。如臂杆旋转半径范围内有建筑、构筑物，必须在建、构筑物上设置醒目的警示标识。

（3）运输、吊装操作时，严禁在被运输、吊装的物件上站人指挥和放置材料、工具。

（4）高空作业施工人员应站在操作平台或轻便梯子上工作。

（5）登高用梯子、临时操作台应绑扎牢固；梯子与地面夹角以60—70°为宜，操作台跳板应铺平绑扎，严禁出现挑头板。

3.4.3防物体落下伤人

（1）高空往地面运输物件时，应用绳捆好吊下。吊装时，不得在物件上堆放或悬挂零星物件。零星材料和物件必须用吊笼或钢丝绳、保险绳捆扎牢固后才能吊运和传递，不得随意抛掷材料物体、工具，防止滑脱伤人或意外事故。

（2）物件必须绑扎牢固，起吊点应通过物件的重心位置，吊升时应平稳，避免振动或摆动。

（3）起吊物件时，速度不应太快，不得在高空停留过久，严禁猛升猛降，以防物件脱落。

（4）物件就位后临时固定前，不得松钩、解开吊装索具。物件固定后，应检查连接牢固和稳定情况，当连接确定安全可靠，才可拆除临时固定工具和进行下步吊装。

（5）风雪天、霜冻天和雨雾天吊装应采取必要的防滑措施，夜间作业应有充分照明。

3.4.4防止起重机倾覆

（1）起重机行驶的道路必须平整、坚实、可靠，停放地点必须平坦。

（2）起重机不得停放在斜坡道上工作，不允许起重机两条覆带或支腿停留部位一高一低或土质一硬一软。

（3）起吊物件时，吊索要保持垂直，不得超出起重机回转半径斜向拖拉，以免超负荷和钢丝绳滑脱或拉断绳索而使起重机失稳。起吊重型物件时应设牵拉绳。

（4）起重机操作时，臂杆提升、下降、回转要平稳，不得在空中摇晃，同时要尽量避免紧急制动或冲击振动等现象发生。起重机严禁超负荷吊装，以避免造成起重机倾翻。

（5）起重机应尽量避免满负荷行驶；在满负荷或接近满负荷时，严禁同时进行提升与回转(起升与水平转动或起升与行走)两种动作，以免因道路不平或惯性力等原因引起起重机超负荷而酿成翻车事故。

（6）当两台吊装机械同时作业时，两机吊钩所悬吊物件之间应保持5m以上的安全距离，避免发生碰撞事故。

（7）双机抬吊物件时，要根据起重机的起重能力进行合理的负荷分配(吊重质量不得超过两台起重机所允许起重量总和的75％，每一台起重机的负荷量不宜超过其安全负荷量的80％)。操作时，必须在统一指挥下，动作协调，同时升降和移动，并使两台起重机的吊钩、滑车组均应基本保持垂直状态。两台起重机的驾驶人员要相互密切配合，防止一台起重机失重，而使另一台起重机超载。

（8）吊装时，应有专人负责统一指挥，指挥人员应位于操作人员视力能及的地点，并能清楚地看到吊装的全过程。起重机驾驶人员必须熟悉信号，并按指挥人员的各种信号进行操作；指挥信号应事先统一规定，发出的信号要鲜明、准确。

（9）在风力等于或大于六级时，禁止在露天进行起重机移动和吊装作业。

（10）起重机停止工作时，应刹住回转和行走机构，锁好司机室门。吊钩上不得悬挂物件，并应升到高处，以免摆动伤人和造成吊车失稳。

3.4.5防吊装机械失稳

（1）物件吊装应按规定的吊装工艺和程序进行，未经计算和采取可靠的技术措施，不得随意改变或颠倒工艺程序安装物件。

（2）物件吊装就位，应经初校和临时固定或连接可靠后始可卸钩，最后固定后方可拆除临时固定工具。高宽比很大的单个物件，未经临时或最后固定组成一稳定单元体系前，应设溜绳或斜撑拉(撑)固。

（3）物件固定后不得随意撬动或移动位置，如需重校时，必须回钩。

3.4.6防止触电

（1）物件运输、起重机在电线下进行作业或在电线旁行驶时，物件或吊杆最高点与电线之间水平或垂直距离应符合安全用电的有关规定。

3.4.7汽车运输安全

（1）汽车进入城市道路或公路时，必须遵守交通安全法规。

（2）严禁超速行驶。应根据车速与前车保持适当的安全距离，选择较好路面行进，应避让石块、铁钉或其他尖锐铁器。遇有凹坑、明沟或穿越铁路时，应提前减速，缓慢通过。

（3）上、下坡应提前换入低速档，不得中途换档。下坡时，应以内燃机阻力控制车速，必要时，可间歇轻踏制动器，严禁踏离合器或空挡滑行。

（4）在泥泞、冰雪道路上行驶时，应降低车速，宜沿前车辙迹前进，必要时应加装防滑链。

（5）当车辆陷入泥坑、砂窝内时，不得采用猛松离合器踏板的方法来冲击起步。当使用差速器锁时，应低速直线行驶，不得转弯。

（6）通过危险地区或狭窄便桥时，应先停车检查，确认可以通过后，应由有经验人员指挥前进。

（7）停放时，应将内燃机熄火，拉紧手制动器，关锁车门。内燃机运转中驾驶员不得离开车辆；离开前应熄火并锁住车门。

（8）在坡道上停放时，下坡停放应挂上倒档，上坡停放应挂上一档，并应使用三角木楔等塞紧轮胎。

（9）平头型驾驶室需前倾时，应清除驾驶室内物件，关紧车门，方可前倾并锁定。复位后，应确认驾驶室已锁定，方可起动。

（10）在车底下进行保养、检修时，应将内燃机熄火、拉紧手制动器并将车轮楔牢。

（11）自卸汽车应保持顶升液压系统完好，工作平稳，操纵灵活，不得有卡阻现象。各节液压缸表面应保持清洁。

（12）配合挖装机械装料时，自卸汽车就位后应拉紧手制动器。挖机铲斗不得越过驾驶室装卸材料。

（13）卸料前，车厢上方应无电线或障碍物，四周应无人员来往。卸料时，应将车停稳，不得边卸边行驶。举升车厢时，应控制内燃机中速运转，当车厢升到顶点时，应降低内燃机转速，减少车厢振动。

（14）向坑洼地区卸料时，应和坑边保持安全距离，防止塌方翻车。严禁在斜坡侧向倾卸。

（15）卸料后，应及时使车厢复位，方可起步，不得在倾斜情况下行驶。严禁在车厢内载人。

（16）大树运输过程中，用绳子把树冠扎紧，超长的苗木必须在尾端悬挂警示标识。

3.4.8洒水车

（1）作业前的准备

1）汽车部分，按汽车操作规程进行检查与准备。

2）了解施工现场情况及技术要求、取水地点和水源情况。

3）检查各连接部位有无松动，吸水软管有无断裂、漏气和堵塞。

4）吸水点应选择在坚实、平坦的地方，便于洒水车安全停放。吸水高度不得超过洒水车吸程允许的范围。吸水时关闭出水口。

5）洒水车需进行抽水作业，而水泵中无水时，要从加水口往泵里注入适量的清水。

（2）作业与行驶的要求

1）抽水作业时，先踏下离合器，挂上取力箱齿轮档，慢慢加大油门，使发动机达到规定的转速，然后进行抽水作业。严禁猛轰油门。

2）用气压操作取力箱挂档时，要在气压处于规定的范围内挂档，使齿轮全部啮合。

3）喷洒作业应按要求控制水量和车速，车辆要保持匀速行驶，不得违反喷洒要求而忽快忽慢。

4）按照喷洒要求，进行前喷、侧喷或特殊喷洒时，开、关相应的阀门。

5）洒水车行驶在上、下坡和弯道时，不得高速行驶，并避免紧急制动。

6）作业结束时，拆装好抽水软管，关闭五通换向阀进出口或进水阀门，减小油门，摘下取力箱档，使发动机怠速运转。

（3）作业后要求

1）洒水车作业完毕后，若短期内不用，应放掉水罐中的存水，以卸载和防锈。

2）当气温低于0℃时，每日作业后应将水罐、管道系统和水泵中的积水放干净，以免冻坏机件。

3）将洒水车停放在安全而不妨碍交通的地方。如长期不用，应用方木或其他刚性物体进行撑顶固定。

第五章  临水作业安全控制

3.5.1临水作业前必须进行岗前安全技术培训和交底。

3.5.2临水作业人员必须穿好救生衣。

3.5.3施工部位必须实施围护围挡，设置安全警示牌、警示灯和救生圈。

3.5.4作业用的杠、绳等工具的牢固必须进行预先的检查。严禁使用发毛易断的工具。

第六章  景石、假山作业安全技术

3.6.1叠石、假山石工必须持有图审手续完整的施工图，高大的结构基础必须持有地质资料按图施工。

3.6.2 叠石、假山施工的吊装、应持有上岗证方能上岗。

3.6.3 叠山施工区域应设封闭围栏，非施工人员严禁进入施工区域。

3.6.4假山叠石施工应有主次，自下而上分层作业。每个工作面叠石务必在水泥砂浆未凝之前或凝结之后继续施工，严禁在凝固期间强行施工。

3.6.5必须预埋留好管道线洞，严禁成品打孔穿凿。

3.6.6结构承重受力或悬挑用石必须小心挑选，保证有足够的强度。

3.6.7景石堆叠时必须选好落地面，在地面按叠石的落地面安立后，然后栓绳打扣起吊，安装一次到位，不应在已砌好的石上磨动，如一次安装不成需移动，应起吊看准再安装。并把握好山体结构和力学上的平衡与重心。统一指令术语，服从指令指挥。

3.6.8假山安装完毕应重新复检设计（模型），检查各道工序，进行必要的加固、调正及补漏，清洗石面，清理现场。如山上有种植池，应回填种植土施底肥，种树、植草一起呵成。

3.6.9景石吊装必须执行吊装的各项规章制度。

第七章 园林绿化养护安全生产、文明作业管理措施

3.7.1绿化养护安全生产工作制度

（1）绿化养护项目安全生产,必须按实地和周边环境的实际编制专项养护方案。

（2）建立绿化养护项目安全生产信用监督和失信惩戒制度。将绿化养护项目安全生产各方面责任主体和从业人员安全生产不良行为记录在案，针对性的加强教育和培训，提高从业人员的安全生产责任心和安全生产技能。

（3）建立绿化养护项目安全生产预警交底制度。在重大节日、重要会议、特殊季节、恶劣天气到来和施工高峰期之前，认真分析和查找绿化养护项目安全生产薄弱环节，深刻吸取以往年度同时期曾发生事故的教训，有针对性地提早作出符合实际的安全生产工作部署。

各绿化管理项目部须加强领导，周密部署，不断完善园林绿化的防汛抗台、防冻抗雪、抗旱保绿应急预案，参照《杭州市城区绿化防台树木支撑工作方案》，切实做好绿地树木的防台应急处置工作；应备足抗台、抗雪、抗旱、抗汛物资，成立应急抢险队伍，把各项防范措施落到实处，确保人民生命财产安全和道路的畅通。

（4）建立绿化养护项目安全生产监督管理人员培训制度。绿化养护的项目负责人、专职安全生产管理人员定期参加安全生产法律、法规和标准、规范的培训。

（5）建立绿化养护项目重大事故上报制度。绿化养护发生以下两种情况的，绿化管理项目部应责令该养护责任人立即限期整改，落实善后措施；同时，生产安全事故向所在城区绿化管理部门上报，24小时内及时将事故情况上报市绿化管理部门。

1）发生人身伤害事故。

2）因养护作业不当而导致交通安全事故。

3.7.2绿化养护安全生产操作规范

绿化养护生产作业应严格按照园林绿化技术操作规程实施，加强作业人员的安全防范意识，特别需加强道路绿化（包括高架绿化）作业，行道树修剪等高空作业的安全文明施工、园林机械的安全使用、农药的安全使用、安全用电及园林绿化防火的管理。

3.7.3道路绿化养护作业安全

（1）作业人员服装：作业人员在道路上进行流动作业时，必须穿着反光背心，戴好安全帽。

（2）道路作业的安全要求：

1）进行道路作业必须在作业现场划出作业区，制定交通组织方案，设置相应的标志与设施，以确保作业期间的交通安全。

2）在道路上进行不划定作业区的流动作业时，可以在路段上设置可移动的作业标志。

3）用于道路作业的工具、材料必须放置在作业区内或其他不影响正常交通的场所。

3.7.4高架及立交桥挂箱悬垂绿化养护安全、文明作业

（1）作业车辆：进行高架、立交桥绿化养护作业的车辆，必须加强出车前的安全检查，作业车上须安装双向导向箭头指示灯，闪烁亮度要高效清晰；车尾加贴反光膜，增加能见度。作业时必须亮警示灯、双向导向箭头指示灯；不得随意变道、掉头、倒车和逆向行驶。

（2）作业人员：上桥检修作业时，必须配备机动车辆，作业人员不得步行或骑车上桥。上高架时作业人员一律穿反光背心，带安全帽，安全设施必须配备到位。不得横跨双向车道，注意安全。

（3）在高架、立交桥上进行作业时，需在现场划出安全区，设置可移动的作业标志，如放置锥形交通路标。养护作业人员对夜间施工应引起足够重视，施工现场划定重点安全区，专人负责监护,增强预警意识，保护施工人员的生命安全。

（4）公司与高架、立交桥绿化养护项目部必须签订《高架、立交桥道路绿化养护作业规范责任书》，应给每一个上桥作业人员购买人身意外伤害保险。

3.7.5树木整形修剪的安全事项

（1）检查使用的工具是否锋利，上树用的机械或折梯的各个部件是否灵活，有无松动，防止发生事故。

（2）上树操作必须系好安全带、安全绳，穿胶底鞋，不穿带“钉”鞋；手锯要栓绳套，套在手腕上，防止掉下砸伤人。

（3）作业时思想集中，严禁嬉笑打闹，服用感冒、抗过敏等麻醉类药物后严禁上树作业。

（4）注意树木上空各种缆线如电力线、电话线等，尤其是电力线，影响操作时，必须先取得电业部门配合，先断电，后作业。作业前要检测电线是否有电，明确已断电后方可作业。作业中，剪断的枝条应避免压断缆线或挂在线上。

（5）作业范围要设置安全警示牌，提醒行人车辆不要进入作业区，作业时要注意树下安全和周围建筑物的安全，以免树枝下掉时伤人或损坏公私财物，必要时取得交警的配合。

（6）修剪行道树及锯除大枝时，必须有专人指挥及维护现场，树上树下要互相配合，以防锯落大枝砸伤过往行人和车辆。修剪大径的长枝条需在基部截去的，或长主干截短时不能一次截断，要分段进行。对周围有危险的枝条，要预先用绳索吊好，锯断后慢慢放下。要特别注意自身安全和周围建筑物、人员的安全。特大树枝修剪或砍伐树木，应由专人负责统一指挥。

（7）使用竹梯上树修枝，竹梯要有足够长度，依靠枝条时须先检查其强度，竹梯置放要有安全的倾斜角度，一般跟地面成60度左右，竹梯两腿根部都要包上防滑材料。竹梯上档必须与树干绑扎牢固，不得穿滑底鞋上梯。如竹梯不够长，需攀至更高枝条修剪时应特别注意检查要攀登的每个枝条的强度，上树修剪时必须佩系安全带。

（8）使用高空车作业者必须是专职操作人员，熟练掌握吊臂伸缩、升降、旋转的各种控制按钮及操作流程。枝条的重量要在吊绳的承受能力范围内，吊臂下严禁站人。

（9）使用油锯截枝必须仔细了解油锯的性能、功效、注意事项、熟练掌握操作方法，正确安全操作。

（10）刮五级以上大风、喝酒后严禁上树修剪。

(11) 砍伐经批准后枯萎的大树应做好大树周边的管线、建筑物以及行人的安全。并设置安全围挡，在其砍伐安全范围内严禁无关人员进入。

3.7.6安全使用园林机械

使用绿篱机、割灌机、草坪机等园林机械作业，必须仔细了解各机具的性能、功效、使用方法、注意事项；熟练操作方法，正确、安全操作，专人使用、机具定期保养。

（1）使用绿篱机前应注意的问题

1）使用前务必认真阅读使用说明书，熟练掌握机器的性能以及使用技术后才能上岗。

2）绿篱修剪机的用途是修剪树篱、灌木，为了避免发生意外事故，切勿用于其他用途。

3）绿篱修剪机安装的是高速往复运动的切割刀，如果操作有误，是很危险的。所以在疲劳或不舒服的时候，服用了麻醉类药物之后或饮酒之后，严禁使用绿篱修剪机。

4）发动机排出的气体里含有对人体有害的一氧化碳操作人员应在上风处使用操作。

5）以下各种场合，不得使用绿篱修剪机：

①地面湿滑，难以保持稳定的作业姿势时。

②因浓雾或夜间，对作业现场周围的安全难以确认时。

③6级以上大风、霜雪及雨雾等恶劣气象条件下。

6）严禁无使用经验者操作。

7）每次连续作业时间不能超过30至40分钟，然后要有10至20分钟的休息时间，一天的作业时间应限制在四个小时以内。

（2）使用绿篱修剪机时的劳动保护用品

1）使用绿篱修剪机时，要穿好适合室外作业的服装，并穿戴好以下保护用品：

①作业帽（在坡地作业时要戴头盔），应将长发扎起来保护好。

②防尘眼镜或面部防护罩。

③戴坚固结实的劳保手套。

④不易滑、结实的鞋。

⑤耳塞（特别是长时间作业时）。

2）务必携带以下用品：

①机器附属工具及钢锉。

②适合绿篱修剪机使用的备用燃料。

③替换用的刀片。

④提示作业区域的维护用具（绳索、木警示牌）。

⑤哨子（共同作业或遇紧急情况时使用）。

⑥砍刀、手锯（铲除障碍物时使用）。

3）严禁穿裤脚宽大的裤子或赤脚、穿凉鞋、草鞋等作业。

（3）有关燃料使用注意事项

1）绿篱修剪机的发动机所使用的燃料是机油和汽油混合油，属易燃品。严禁在焚烧炉、喷烧器、炉灶等有可能引火的地方加油或存放燃料。

2）作业或加油时禁止吸烟。

3）使用过程中要添加燃料时，必须先关停发动机，确认周围没有火患后再添加燃料。

4）添加燃料时不慎有洒漏的应及时将机体上附着的燃料擦净后方可投入使用。

5）加油后应将容器密封，机具启动应保持与燃料容器3米以上距离。

（4）作业注意事项

1）在开始作业前，要先检查现场的状况（地形、绿篱的性质、障碍物的位置、周围的危险度等），清除可以移动的障碍物。

2）启动机具前，认真检查机体各部，在确认没有螺丝的松动、漏油、损伤或变形等情况后方可开始作业。特别是刀片以及刀片连接部位更要仔细检查。

3）确认刀片没有崩刃、裂口、弯曲之后方可使用。严禁使用已出现异常的刀片。

4）使用研磨好的锋利刀片。

5）研磨刀片时，为防止刀刃崩裂，齿根部应锉成弧形。

6）施工作业时应以作业者为中心，划定半径15米以内为危险区域，应采用绳索围护隔离或树立起明显的警示牌，防他人进入该区域。另外，几个人同时作业时，应及时保持施工环境信息沟通，并保持一定安全间距。

7）在拧紧螺丝上好刀片后，要先用手转动刀片检查一下有无上下摆动或异常声响。严禁使用上下摆动、可能引起异常振动或刀片固定部分松动的机具。

3.7.7安全使用农药

（1）禁止使用

严格按照发改委等六部发布《停止甲胺磷、对硫磷、甲基对硫磷、久效磷、磷胺五种高毒农药的生产、流通、使用》的公告、农业部发布禁止使用及限制使用农药品种清单（详见杭州市城市绿化养护管理法律法规及相关文件汇编）使用农药。

（2）农药使用中的注意事项

1）配药时，配药人员要戴胶皮手套，必须用量具按照规定的剂量量取药液或药粉，不得任意增加用量。严禁用手拌药。

2）拌种要用工具搅拌，用多少，拌多少，拌过药的种子应尽量用机具播种。如手撒或点种时必须戴防护手套，以防皮肤吸收或中毒。剩余的毒种应销毁。

3）配药和拌种应远离饮用水源、居民点，要有专人看管，严防农药、毒种丢失或被人、畜、家禽误食。

4）使用手动喷雾器喷药品时应隔行喷洒。两台以上手动和机动药械同时作业时，严禁相向对喷、逆风喷洒。大风和中午高温时应停止喷药。药桶内药液不宜满装，以免晃出桶外，污染施药人员的身体。

5）喷药前应仔细检查药械的开关接口、喷头等部位螺丝是否拧紧，软管有无破损，药桶有无渗漏，以免漏药污染。喷药过程中如发生堵塞时，应先用清水冲洗后再排除故障。绝对禁止用嘴吹吸喷头和滤网。

6）施用过高毒农药的地方要竖立标志，在一定时间内禁止放牧，割草，挖野菜，以防人畜中毒。

7）用药工作结束后，要及时将喷雾器清洁干净，连同剩余药剂一起交回仓库保管，清洗药械的污水应选择安全地点妥善处理，不准随地泼洒，防止污染饮用水源和鱼塘。盛放农药的包装物品，不准用于粮食、油、酒水等食品和饲料盛放。装过农药的空箱、瓶、袋等要集中处理。浸种用过的水缸要洗净集中保管。

（3）施药人员的选择和个人防护

1）施药人员由项目部选拔工作认真负责、身体健康的青壮年担任，并应经过一定的技术培训和安全交底。

2）凡体弱多病者，患皮肤病和农药中毒及其他疾病尚未恢复健康者；哺乳期、孕期、经期的妇女，皮肤损伤未愈者不得喷药或暂停喷药。喷药区域范围严禁小孩入内。

3）施药人员在打药期间不得饮酒。

4）施药人员打药时必须戴防毒口罩，穿长袖上衣、长裤和鞋、袜。在喷雾操作时应站在上风处向下风方向喷洒。在操作时禁止吸烟、喝水、吃东西，不能用手擦嘴、脸、眼睛，绝对不准互相喷射嬉闹。每日工作后要用肥皂彻底清洗手、脸和漱口。有条件的应洗澡。被农药污染的工作服要及时换洗。

5）施药人员每天喷药时间一般不得超过6小时。使用背负式机动药械，要两人轮换操作。

6）操作人员如有头痛、头晕、恶心、呕吐等症状时，应立即离开施药现场，脱去污染的衣服，漱口、擦洗手、脸及皮肤等暴露部位，及时送医院治疗。

（4）农药入库和出库均要设置台账，农药名称、用药部位、用量、操作人、施药日期均要登记完整。

3.7.8用电安全知识

（1）不得随便乱动或私自修理电气设备。

（2）经常接触和使用的配电箱、配电板、按钮开关、插座、插头以及导线等，必须保持完好，不得有破损。

（3）经常检查电气设备的保护接地、接零装置，保证连接牢固。

（4）在移动电风扇、照明灯、电焊机等电气设备时，必须先切断电源，并保护好导线，以免磨损或拉断。

（5）在使用手电钻、电砂轮等手持电动工具时，必须安装漏电保护器。工具外壳要进行防护性接地或接零，并要防止移动工具时导线被拉断，操作时应戴好绝缘手套并站在绝缘板上。

（6）在雷雨天，不要走近高压电杆、铁塔、避雷针的接地导线周围20M内。当遇到高压线断落时，周围10米之内，一级危险区域作好警示标志，禁止人员进入；若已经在10M范围之内，应单足或并足跳出危险区。

（7）对设备进行维修时，一定要切断电源，并在明显处放置“禁止合闸，有人工作”的警示牌。

3.7.9园林绿化防火。

（1）防火工作中做到早预防、早准备。特别注意草坪枯黄期等易燃植物的防火。在春节、清明、冬至等节日期间，加大巡查力度，全面提升防火水平。

（2）仓库内的易燃易爆物品应设置易燃易爆单独仓库或单独隔离存放，并配置相应的灭火器材,设置相应的警示标牌。

（3）生活区或房间厨房用电应规范，并安装好漏电保护器。

（4）食堂用煤气，要掌握好煤气的正确使用方法，确保安全。

第八章 应急预案

3.8.1加强应急预案措施

（1）分析建筑施工项目风险，识别风险源，形成风险源评价报告。

（2）根据风险源评价结果，结合项目特点与周边环境条件，制定工程应急抢险专项应急预案。

（3）根据工程应急抢险专项应急预案，成立应急抢险救援工作组。

（4）对本项目可调用的应急资源进行动态管理。

（5）加强应急演练。

（6）加强应急教育培训。

3.8.2应组织开展施工项目现场危险源辨识评价工作，形成施工风险评价报告。对可能存在的脚手架坍塌，基坑坍塌，拆除工程坍塌， 高、大型模板支架及各类工具式模板工程（含滑模）坍塌，群基坑效应引起的坍塌等极高风险等级的危险源应进行专门分析评价并 提出有效管控措施。

3.8.3针对可能发生的事故，应编制应急预案。应急预案应确保基本要素齐全，并可靠响应。

3.8.4应结合施工现场实际，组建项目现场应急抢险队伍，配备专业应急装备，提升应急救援综合能力。

3.8.5项目管理人员应了解和掌握危险识别、应急措施、紧急情况警报系统、人群安全疏散等基本应急知识，掌握工地现场危险物品事故的应急措施要求

3.8.6应急预案定期评审、修订

（1）应结合现场实际，定期对应急预案进行内部评审、修订，应急预案在相关的法律、法规、标准，适用范围、条件，项目应急资源等发生变化时，或发现存在问题时，应当及时进行评审和修订。

（2）规范和加强现场安全事故（含坍塌、高空坠落、物体打击、触电、机械伤害等各类事故）、自然灾害（含雷暴、台风、地震等）、公共 卫生（含传染病、食物中毒等）、社会安全等不同类型事件的应急措 施要求，完善工程应急抢险专项预案。

（3）项目经理部应当制定应急预案演练计划，根据事故预防重点，每年在工地开展不少于一次的综合应急演练，每半年组织不少于一次的单项应急演练。

（4）畅通气象预警信息接收渠道，专人接收、处置气象预警信息。根据气象预警信息及政府通告，及时启动分级响应，根据响应级别的不同，分别组织现场隐患排查、设施加固、局部停工、全面停工、避险撤离、污染防治等应急工作。落实灾害天气条件下的值班值守，强化信息报送。

（5）雷电暴雨

1）收到黄色及以上暴雨预警时，预警区域人员应停止户外作业，危险地带人员撤离至安全地带，疏散低洼地区易浸物资，避免财产受损，确保停工、停电。

2）加派力量组织开展工地的安全检查，针对检查出的安全隐患及时整改，在危险区域 、塔吊、脚手架起重机等场所和设施等部位设立警示标志，安排人员对全隐患区域定点值守。

3）塔吊等高耸机械设备以及钢脚手架和正在施工的在建工程等的金属结构应做好防雷措施。

4）加强施工区域的排水措施，部署排洪设施，防止基坑积水浸泡。

5）加强应急值守，每 1小时向上级主管部门报送一次工地排查情况（受灾总体情况、隐患整改情况、人员转移情况等）。

（6）台风

1）收到蓝色及以上台风预警时，预警区域人员应立即停止户外作业，人员撤离至安全地带，疏散低洼地区易浸物资，避免财产受损，确保停工、停电。

2）加派力量组织开展工地的安全检查，针对检查出的安全隐患及时整改，在危险区域 、塔吊、脚手架起重机等场所和设施等部位设立警示标志，安排人员对全隐患区域定点值守。

3）外人员应关注台风和交通信息，远离大树、广告牌等可能发生危险的区域；远离架空线路、杆塔和变压器等高压电力设备， 切勿接触被风吹倒的电线，避免在外逗留。

4）室内人员尽快做好各项防风措施，如加固门窗、有条件的可在玻璃窗加贴胶纸等，切勿在室内窗户附近站立，以防玻璃碎裂伤人，并将置于窗台、阳台等处的花盆、杂物转移至安全地带，以免因台风侵袭坠落伤人。

5）加强应急值守，每 1小时向市上级主管部门报送一次工地排查情况（受灾总体情况、隐患整改情况、人员转移情况等）。

（7）高温

1）应对各班组进行施工降温专项安全交底。

2）板房里应设置空调或者电扇，注意室内外通风。

3）一般情况下，气温达到37度以上时，中午11点到下午3点时间段应停止露天施工作业。

4）施工现场应提供符合卫生要求的绿豆水或盐水等防暑降温饮料。

5）淋浴室应全天开放，保证职工洗澡用水。

6）应配备防中暑各类药品，保证工人中暑时能够得到及时救治。

7）具备条件时可为工人测量血压建立健康档案，发现血压超标时应强制工人休息。